Греемся безопасно:

правила пользования печами и обогревателями

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – одна из самых распространенных причин пожаров, происходящих в последнее время в Приморском районе. 
Холодные ночи, выстуженные комнаты на теневой стороне, отсутствие центрального обогрева заставляют северян всё чаще пользоваться печами и всевозможными обогревателями. При этом многие пренебрегают элементарными нормами безопасности.

Пожарные напоминают:

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку.

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

-gНельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два – три раза в день и не более чем по полтора часа.

- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

- Регулярно проверяйте целостность печной кладки и дымоходов

При эксплуатации электрообогревателей:

- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

-gСледите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- Избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь.

- Не используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.

- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться

- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия

По материалам сайта Главного управления МЧС России по Архангельскойfобласти http://29.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5810063/